大环评审〔2024〕1-26号

大理白族自治州生态环境局

关于鹤庆北衙矿业有限公司大沙地

尾矿库三期扩容项目环境影响报告书的批复

鹤庆北衙矿业有限公司：

你公司申请报批的《鹤庆北衙矿业有限公司大沙地尾矿库三期扩容项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目概况及总体意见

鹤庆北衙矿业有限公司大沙地尾矿库三期扩容项目位于鹤庆县西邑镇大沙地村,大沙地尾矿库用于处置鹤庆北衙矿业有限公司全泥氰化选矿产生的含氰尾矿，属于第Ⅱ类一般工业固体废物处置场，处置方式为干堆，首期工程和二期扩容工程已建成使用。本次工程属于三期扩容，新增库容1220.8万立方米，根据实际处置情况不同，尾矿库服务年限也相应变化，同时处置一选厂和三选厂尾矿时，新增有效库容可服务约15.9年；仅处置一选厂尾矿时，新增有效库容可服务约38.27年。

工程主要建设内容包括主体工程、辅助工程、配套工程和环保工程，其中主体工程含尾矿库库区扩容、初期坝扩建、库内排渗系统、膜下集排水（气）设施、库外排洪工程、30万m3的尾矿库库区渗滤液调节池以及新扩容区和调节池防渗工程；环保工程除沿用已有设施外（渗滤液调节池和防渗工程同属主体工程和环保工程），单独新建3个地下水监测井和2个防渗工程膜下渗漏检测井。项目总投资21158.87万元，环保投资275.4万元。

在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，该项目所产生的不利生态环境影响可以得到缓解或控制，我局原则同意《报告书》提出的生态环境保护措施，你公司应按照《报告书》及本批复的有关要求，进一步优化工程方案，细化并落实有关生态环境保护及环境风险防范措施，切实减缓和控制工程建设的不利生态环境影响。

二、项目在建设和运行过程中应重点做好以下工作

（一）项目建设必须符合国家和地方有关法律法规，以及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）第Ⅱ类一般工业固体废物处置场的有关规定。严格落实《黄金工业污染防治技术政策》《黄金行业氰渣污染控制技术规范》等相关要求。

（二）加强施工期环境管理，严格落实施工期各项生态环境保护措施。施工废水沉淀处理后全部回用，库外配套排洪隧洞工程施工过程中如出现涌水，做好应急处置；施工固废及时清运、合理处置。合理安排施工作业时间，加强运输车辆管理，散装物料密闭运输，加强施工场地和运输道路洒水抑尘等措施。做好施工场地的水土保持工作，有效防治水土流失。施工过程中，应做好扩容工程与尾矿库现有工程之间的施工建设衔接，新防渗工程和新调节池施工要确保现有防渗工程和调节池功能完好，严禁施工中渗滤液渗漏和泄漏，必须确保防渗等隐蔽工程符合设计及环评要求。严格按照相关法律法规和技术规范要求，做好扩容工程不良地质条件工程设计和治理。

（三）规范设置“雨污分流”系统，严格落实尾矿库渗滤液、压滤废间废水、初期雨水、生活污水的收集、处理和综合利用措施，确保渗滤液、压滤车间废水、初期雨水等经收集后回用于选厂生产用水；合理统筹生活污水处理措施和设施建设，确保生活污水处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）相应指标限值后回用于绿化、洒水降尘等。统筹优化尾矿库、调节池、集水池、一选厂、三选厂之间的调水管理，贮存设施应保证充足的调节容积，避免雨季尾矿水外溢。规范截排水设施设计和建设，采取措施防止尾矿散落进入截排水沟。加强截排水沟水质监测，根据监测结果完善相应的污染防治措施。加强尾矿堆体表面覆盖膜上的雨水收集、水质检测、排放等各环节管控，规范建设膜上雨水收集排入调节池和外排入库外排洪沟的切换设施，确保外排雨水达到相关标准要求。做好废水收集处理及暂存设施、尾矿输送和回水管道的管理维护，防止管道堵塞和尾矿水外溢。

（四）严格落实废气和噪声污染防治措施。做好尾矿堆存区域及堆存作业过程中的无组织扬尘污染防控工作，加强尾矿覆盖、库内洒水降尘、边坡覆土绿化等措施，厂区无组织监控点大气污染物浓度应满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）表7有关限值要求。优先选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，并采取减振隔音等措施减轻噪声影响。加强运输车辆管理。加强大气环境和声环境跟踪监测，根据监测结果采取相应的环保对策措施，确保污染物达标排放、周边环境质量达标。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。定期对尾矿进行固废属性鉴别，根据鉴别结果采取相应的环保对策措施。尾矿库服务期满，须严格按照相关要求及时进行闭库和生态修复。废矿物油等危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求规范贮存，并及时委托有资质单位进行处置。生活垃圾统一收集后按照当地环卫部门的要求妥善处置。

（六）严格落实环境风险防范措施。加强环境保护设施运行维护，确保正常运行，环境风险可防控。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求，严格落实各项环境风险防范措施与事故应急措施，编制突发环境事件应急预案并备案，加强应急培训和演练。

（七）严格落实“以新带老”措施，对原有工程存在的环境问题进行治理，确保达到相关要求。由于尾矿脱氰工艺中试研究还未完成，本次评价范围不包括新尾矿压滤脱水车间，后续单独开展环评工作。但规划新建的尾矿压滤脱水车间必须与本次尾矿库扩容工程同步建成、同步投入使用，入库前尾矿脱氰工艺要符合《黄金行业氰渣污染控制技术规范》（HJ 943-2018）有关要求。

（八）本次三期扩容项目与一选厂、三选厂之间存在依托关系，严格落实一选厂和三选厂相关工程的环评文件及其批复、竣工环保验收等的有关要求。若目前已建成但暂缓投入运行的三选厂技改扩建项目正式投运，三选厂技改扩建项目产生的尾矿将不再进入大沙地尾矿库，大沙地尾矿库仅接纳处置一选厂产生的含氰尾矿，你公司应做好各工程之间的运行衔接工作，严格落实本次扩容项目环评文件提出的各项环保对策措施，避免生产协调不当造成环境污染。

（九）库外配套排洪隧洞工程建成后仅作为应急排洪使用，不得擅自改变用途；同时，应科学制定排洪方案，加强相关设施运行管理。隧洞排洪工程建设及运行，应符合水行政管理部门的有关要求，排洪时段要对观音箐和下游清水河的行洪情况进行巡查，采取相应措施，避免排洪对下游河道和两岸农田造成影响，不得因排洪引发次生灾害。

三、落实环境监测及环境信息公开要求。根据相关标准、技术规范要求和《报告书》中提出的监测计划，规范制定并严格落实自行监测方案。强化大气、地下水、土壤、噪声等的监测，防范环境污染，发现异常情况须及时上报当地政府及相关部门并采取相应处理措施。自行监测方案报大理州生态环境局鹤庆分局备案。按照信息公开相关规定，主动向社会公开污染源监测等项目环境信息。

四、严格落实《报告书》提出的防护距离要求，你公司应报告并积极配合当地政府及相关部门严格控制规划用地，在防护距离范围内不得规划建设学校、医院、居民区等环境敏感目标。

五、《报告书》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。《报告书》自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，《报告书》应当报我局重新审核。

六、严格落实“三同时”制度。你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。认真落实施工期环境监理工作，项目投运前向社会公开工程环境监理报告。项目正式投运前，应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。未落实本批复和《报告书》提出的各项环境保护措施擅自投入试运行或竣工环境保护验收工作未通过擅自投入运行的，承担相应的法律责任。

七、做好本次扩容工程建设运行与现有排污许可证变更的有效衔接，应按照《排污许可管理条例》规定及时变更排污许可证，确保按证排污，项目运行应符合排污许可管理相关要求。

八、你公司接到本批复后10个工作日内，将批准后的报告书分送大理州生态环境保护综合行政执法支队、大理州生态环境局鹤庆分局，认真落实污染防治主体责任，及时排查消除环境风险隐患，并按规定接受各级生态环境部门日常监督检查。

九、大理州生态环境保护综合行政执法支队按职责开展相关执法监管工作。大理州生态环境局鹤庆分局要切实承担事中事后监管主要责任，履行辖区监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目的环境保护“三同时”、竣工环境保护自主验收、日常运行等执法监管工作。

大理白族自治州生态环境局

2024年12月30日

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队，州建设项目环境审核受理

中心，大理州生态环境局鹤庆分局，云南省建筑材料科学研究

设计院有限公司。

大理州生态环境局办公室                2024年12月30日印发