大环评审〔2024〕9-11号

大理白族自治州生态环境局永平分局

关于永平宏晟砂石料加工生产线建设项目环境影响报告表的批复

- 永平县宏晟砂石料厂：

- 你厂申请报批的《永平宏晟砂石料加工生产线建设项目环境影响报告表》已收悉。经研究，批复如下：

- 一、永平宏晟砂石料加工生产线建设项目位于永平县杉阳镇仁寿村上草滩，项目代码2404-532928-04-01-290869，拟投资100万元，其中环保投资42.66万元，环保投资占总投资的42.66%。项目占地面积约17046.67m2（25.57亩），布置生产车间、成品堆放区、办公生活区、污水处理区、清水池及其他附属设施，建设生产构筑物，购置相关生产设备，新建一条年处理8万吨隧道弃渣生产线，弃渣经破碎、筛分、水洗等工序后得到成品砂石料。

- 二、在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意项目按照环境影响报告表中所述的地点、规模、性质和环境保护对策措施进行建设。项目须严格执行环境保护相关法律法规，项目环境影响报告表应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。

- 三、项目建设和运行过程中应重点做好以下工作：

- （一）严格落实水污染防治措施。施工废水通过沉淀处理后全部回用于施工过程和施工场地洒水降尘，不外排。运营期生产废水经收集沉淀后回用于洗砂工序，禁止外排；厨房废水经油水分离器预处理后和其他经化粪池预处理后的生活污水一起进入生活污水收集池，晴天回用于菜地及绿化；初期雨水经收集池收集后用于厂区洒水降尘。

- （二）强化大气污染防治。施工期间采取设置围挡、洒水降尘、物料覆盖、运输车辆密闭运输等措施，使扬尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。运营期原料卸料过程采取喷淋降尘措施；箱式破碎机内设置喷水加湿装置，下料口采用篷布封闭并设置喷淋降尘设施，来复筛设置喷淋降尘设施，采取以上措施后使破碎筛分粉尘达标排放；成品堆场设置喷淋降尘设施；运输过程中采取加盖篷布、控制装载量、限速、道路洒水降尘等措施，有效降低扬尘影响。

- （三）加强噪声污染防治。加强施工管理，合理布局施工场地，使用低噪声机械设备作业；运输车辆经过村庄时应减速慢行、禁止随意鸣笛；合理安排施工时间，避免强噪声设备同时施工、持续作业。运营期优化项目平面布置，选用低噪设备，加强检修、保养，保持良好的运行状态，采取基础减振等措施，从声源处降低噪声。

- （四）加强固体废物综合利用和规范处置。施工期建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至当地合法的建筑垃圾消纳场进行规范处置；生活垃圾清运至仁寿村垃圾收集点规范处置。运营期生活垃圾收集后定期清运至仁寿村垃圾收集点规范处置；污泥干化后运输至大瑞铁路仁寿村弃渣场暂存，待生产结束后运回项目区用为占地恢复；废机油暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期进行处理，并严格建立相关台账记录。

- （五）按照相关要求，编制项目突发环境事件应急预案，并报永平县生态环境保护综合行政执法大队备案。按照应急预案要求落实风险防范措施，防范环境风险事故，确保项目安全运行。

- 四、该项目属于“未批先建”项目，建设单位应按照法律法规规定配合执法部门办理相关行政处罚手续。项目环境影响报告表经批准后，若发生重大变动，须另行开展环境影响评价并重新报批。

- 五、你厂应切实落实环境保护主体责任，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污之前，应当按照规定申请排污许可证，并按规定程序组织竣工环境保护自主验收。

六、你厂接到本批复后10个工作日内，将批准后的报告表分送大理州生态环境保护综合行政执法支队、永平县生态环境保护综合行政执法大队，并按规定接受各级生态环境部门日常监督检查。

七、永平县生态环境保护综合行政执法大队按职责开展相关执法监管工作。

大理白族自治州生态环境局

（永平分局）

2024年8月13日

抄送：大理州生态环境保护综合行政执法支队，永平县生态环境保护综合行政执法大队，云南佳泽环境科技有限公司。

大理州生态环境局永平分局          2024年8月13日印发